Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 
w ramach zadania pn. ,,Remont dachu zabytkowego cerkwi p.w.Św. Anny w Starym Korninie"

- Zamawiający:

Parafia Prawosławna p.w . Świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Stary Kornin 23, 17-204 Dubicze Cerkiewne

- Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie budynku zabytkowej cerkwi ( wymiana pokrycia dachu, budowa daszków nad dwoma wejściami w cerkwi p.w. Świętej Anny w Starym Korninie, Stary Kornin 32A, 17-204 Dubicze Cerkiewne (działka nr geod. 233) w ramach zadania pn.: ,,Remont dachu zabytkowego cerkwi p.w. Św. Anny w Starym Korninie" zgodnie z poniższym opisem i załączonym projektem architektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Dubicze Cerkiewne.

2. Zakres prac objętych zapytaniem ujęty jest w  Projekcie architektoniczno-budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zakres prac obejmuje:

Remont dachu  cerkwi o następujących parametrach: wysokość budynku: 18,88m, szerokość budynku,7,89m, długość budynku, 17,44m w tym:

Roboty demontażowe:

- demontaż rur spustowych

- zdjęcie krzyży

- demontaż obróbek blacharskich

- demontaż całego pokrycia dachowego z blachy

- demontaż łat z dachu

Konstrukcja dachu:

- dwukrotne odgrzybienie więźby dachowej metodą oprysku preparatami solowymi

- dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobójcza całości więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi

- wykonanie nowych zadaszeń nad dwoma wejściami bocznymi do cerkwi, o konstrukcji drewnianej w kolorze białym , dwuspadowej pokrytych blachą płaską na rąbek stojący w kolorze RAL 9006.Daszki o kącie nachylenia wynoszącym 28o.

Pokrycie dachu i kopuł:

- ułożenie folii wstępnego krycia układane wraz z przybiciem kontrłat

- deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyconej

- odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych

- krycie kopuł płytkami blachy tytanowo-cynkowymi w kolorze RAL 9006 w karo

- krycie wież blachą tytanowo-cynkową płaską w kolorze RAL 9006

- krycie dachu blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący w kolorze RAL 9006

Obróbki blacharskie:

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

- montaż nowych krzyży w kolorze złotym

Orynnowanie:

- montaż rynien półokrągłych o średnicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

- wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

Instalacja odgromowa

- Odłączenie, częściowy demontaż, przegląd i naprawa istniejącej instalacji odgromowej, ponowne podłączenie oraz wykonanie badań i pomiarów. Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie z normą PNEN 62305. Dla obiektu przyjęto IV poziom ochrony odgromowej IV klasę urządzenia piorunochronnego.

Na dachu w celu ochrony obiektu należy rozmieścić siatkę zwodów poziomych niskich. Jako uziemienie projektuje się uziom szpilkowy o wymaganej rezystancji uziomu ≤10 Ohm jako rozwinięcie istniejącego uziomu otokowego. Wszystkie elementy wystające ponad dach (krzyże oraz rynny) przyłączyć metalicznie do instalacji odgromowej. Iglice połączyć metalicznie drutem FeZn fi 8 mm z projektowanymi zwodami poziomymi. Instalacje wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001;PN-IEC 61312-1:2001

Wymiana krzyży

- Demontaż krzyży

- Montaż nowego krzyża z kulą na wszystkich wieżach

Podłoga najwyższego poziomu dzwonnicy

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejących desek podłogowych

Montaż nowej deski podłogowej

- ułożenie deski podłogowej o gr. 4cm, z drewna sosnowego, deska na pióro wpusty, zabezpieczona farbą olejną bezbarwną.

Rusztowania

- Rozstawienie, wykonywanie prac z rusztowań oraz demontaż rusztowań po wykonaniu prac

Wywiezienie materiałów z rozbiórki

- Segregacja odpadów

- Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym

- Utylizacja odpadów

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Ściany zewnętrzne w kolorze niebieskim z białymi obróbkami . Dach w kolorze RAL 9006. Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 9006. Parapety w kolorze RAL 9006. Stolarka okienna w kolorze białym. Stolarka drzwiowa w kolorze białym. Wieże z kopułami w kolorze RAL 9006. Barierki w kolorze ciemny szary. Cokół w kolorze jasnoszarym. Krzyże w kolorze złotym. Schody zewnętrzne w kolorze szarego granitu.

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić z proboszczem parafii poprzez numer tel. 516975070. Wykonawca potwierdza odbycie wizji poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Prawosławna p.w. Świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Stary Kornin 23, 17-204 Dubicze Cerkiewne tel. 516975070

- Warunki zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2024r. .

- Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 84 m-cy.

- Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.

- Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na remoncie zabytkowego  budynku wpisanego do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

V. Kryteria oceny ofert:

- w zakresie określonym w punkcie III.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

- w zakresie określonym w punkcie III.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

- najniższa cena – 100%

- gwarancja – min. 7 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VI. Tryb zamówienia

- Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

- Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

- W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 516975070), lub listowanie na adres: Parafia Prawosławna p.w . Świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Stary Kornin 23, 17-204 Dubicze Cerkiewne Na kopercie powinien znajdować się napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Remont dachu zabytkowego cerkwi p.w. Św. Anny w Starym Korninie" Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć:

- podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3,

- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,

- dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia,

- zaparafowany wzór umowy.

- Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

- Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

- Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Proboszcz Parafii Prawosławnej

ks. Mikołaj Markiewicz

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1

2. Projekt architektoniczno-budowlany – zał. Nr 2

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 3

4. Klauzula informacyjna – zał. Nr 4

5. wzór umowy – zał. Nr 5